CONTROLLED PROJECT ARTIFACT, VJ-ECL-2026

# OEM-SWR-001_OEM SW 요구사항 사양서

전자식 차일드락 제어 SW / OEM-A 공급자 입력

| 문서 ID_문서명 | OEM-SWR-001_OEM SW 요구사항 사양서 | Revision | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로세스 | OEM Input | 시나리오 효력일 | 2026-01-16 |
| 책임 조직 | OEM-A SW Requirements Owner | 베이스라인 | BL-OEM-1.0 |
| 문서 상태 | 교육 시나리오 베이스라인 | 실제 승인 | 미수행 |

교육, 검토 경계 본 문서는 품질평가 실습을 위한 가상 프로젝트 산출물이다. 문서의 2026-01~06 날짜는 시나리오 효력일이며 Git 이력과 다르다. 실제 OEM 승인, Automotive SPICE 능력수준, ISO 26262 준수, 적합성, 인증, ASIL 달성 또는 양산 적합성을 나타내지 않는다. 본 자료는 SW 품질교육을 위한 교육용 샘플이며, 저작권은 Synetics에 있습니다. 교육 과정 안에서 열람, 복제 및 실습 사용을 허용합니다. 과정 밖 배포, 공개 또는 상업적 이용은 Synetics의 사전 서면 승인을 받아야 합니다. © 2026 Synetics. All rights reserved.

배포 등급  Internal Training Fixture

문서 소유자: OEM-A SW Requirements Owner  |  저장소: SyneticsCorp/SWQEduExample

# 문서 통제

본 통제면은 시나리오 상태와 실제 승인 상태를 분리한다. 역할명은 책임 정의이며 개인 서명이나 실제 승인 사실을 뜻하지 않는다.

## 변경 이력

| Revision | 시나리오 일자 | 역할 | 변경 내용 | 통제 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 2026-01-16 | 문서 작성 담당 | 시나리오 초안 작성 | 교육 시나리오 기록 |
| 1.0 | 2026-01-16 | 문서 책임 역할 | 베이스라인 내용 반영 | 실제 승인 미수행 |

## 작성, 검토, 승인 상태

| 단계 | 책임 역할 | 실제 상태 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 작성 | OEM-A SW Requirements Owner 문서 작성 역할 | 미서명 | 내용 책임 역할만 지정 |
| 기술 검토 | 해당 공학/프로세스 검토 역할 | 미서명 | 실제 검토 서명 없음 |
| 품질 확인 | 전사 QA | 미서명 | 교육 시나리오의 감사 기록과 구분 |
| 승인 | PM 또는 OEM 책임 역할 | 미승인 | 실제 승인, OEM 수락을 생성하지 않음 |

## 목차

목적 및 적용범위

문서 지위와 해석 원칙

제품 경계

외부 차량 기능 참고 경계

OEM-A 요구사항

외부 인터페이스 계약

대한민국 법규 후보 및 확인 책임

공급자 인도 및 수용 증거

추적성

참고자료

# 1. 목적 및 적용범위

## 1.1 목적

가상 OEM-A가 Volsojoda에 할당하는 전자식 차일드락 제어 SW 요구, 검증 수용기준, 외부 인터페이스 및 적용 경계를 공급자 입력으로 정의한다.

## 1.2 적용범위

대한민국 판매용 2026년식 가상 OEM-A 승용차의 후석 좌, 우 전자식 차일드락 제어

가상 OEM이 ASIL B로 할당해 제공한 SW 안전 요구와 QM 요구의 구분

충돌, 화재, 과온, 성인 탑승 강제해제와 접근위험, ISOFIX 강제잠금을 포함한 PC/SIL 논리

HARA, ASIL 도출, ISO 26262 Part 3, ECU/HW, HIL, 실차 및 인증 활동은 제외

## 1.3 적용 경계

프로젝트 공통 경계 SW-only PC/SIL 및 Web 검증을 다룬다. HIL, 실차, 타깃 ECU, 시스템/HW 개발, Part 3 HARA, 공식 심사와 인증은 범위 밖이다. ISO 26262-6 활동은 가상 OEM의 ASIL B 할당 입력을 전제로 선정하여 교육용으로 부분 적용한다.

# 2. 문서 지위와 해석 원칙

본 문서는 교육용 가상 OEM 입력이며 실제 현대자동차, Tesla 또는 다른 제작사의 사양을 나타내지 않는다. 공개 사용자 매뉴얼의 관찰 내용은 사용 개념 비교에만 쓰고, 본 문서의 수치, 인터페이스, 안전 분류는 별도 표시된 가상 OEM 요구로 관리한다.

OEM-A는 아래 안전 분류를 입력으로 제공한다. 공급자는 HARA나 ASIL 결정 근거를 재구성하지 않으며, ISO 26262-6:2018에서 프로젝트가 선정한 SW 개발 활동만 수행한다. 이 산출물 세트는 준수, 적합성 평가 또는 인증을 주장하지 않는다.

확인 사실: 2026 GN7 및 Model Y 2025+ 한국어 공식 사용자 매뉴얼의 공개 기능 설명을 2026-08-23에 관찰하였다.

시나리오 가정: 법규 적용 기준일은 2026-06-26이며 대상 차종, 총중량, 문 형식, 트림은 가상 OEM이 별도로 확정해야 한다.

프로젝트 제약: 영상, 음성 원본과 개인 식별정보를 입력, 저장하지 않고 성인 존재 여부는 불리언 시험신호로만 표현한다.

# 3. 제품 경계

| 경계 항목 | OEM-A 입력 | 공급자 책임 | 제외/제한 |
| --- | --- | --- | --- |
| 제어 대상 | 후석 좌, 우 차일드락 논리 명령 | 잠금/해제 판단, 상태 및 이벤트 | 도어 래치, 구동기 HW |
| 입력 | 운전자 명령, 차속, 충돌, 화재, 과온, 성인 존재, 후측방 접근위험, ISOFIX, 기어, 신호 유효성 | 범위, 형식, freshness 검증 | 센서 성능, 진단 설계 및 영상 원본 |
| 출력 | LEFT/RIGHT LOCK 또는 RELEASE, degraded 상태 | 결정 및 공개 상태 생성 | CAN/LIN 드라이버, 전기 출력 |
| 실행 환경 | Python 3.12 PC/SIL | 결정론적 참조 구현과 자동시험 | 양산 ECU, RTOS, HIL, 실차 |
| 표시/조작 | Web 시뮬레이터 | 시험 입력과 결과 가시화 | 양산 HMI 승인, 사용성 인증 |

# 4. 외부 차량 기능 참고 경계

| 참고 대상 | 관찰한 사용 개념 | 본 프로젝트의 사용 | 금지하는 해석 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026 Grandeur GN7 / 전자식 차일드락 | 물리 버튼, 전원 상태, 고장 및 안전하차보조 연동 개념 | 운전자 입력, 연동 시나리오 후보 | 현대차 실제 내부 SW 요구 또는 타이밍으로 주장 |
| 2026 Grandeur GN7 / 안전하차보조 | 저속 자차와 후측방 접근 조건에서 해제 억제 및 운전자 재입력 개념 | 가상 OEM 접근위험 정책의 근거 후보 | 공개 매뉴얼 수치를 그대로 법규나 ASIL 근거로 간주 |
| 2026 Grandeur GN7 / 충돌 후 해제 | 충돌 감지 후 잠금 해제라는 사용자 기능 개념 | 가상 OEM 긴급해제 입력의 기능 후보 | 차량 충돌 적합성 또는 SW 단독 법규 충족 증거 |
| Tesla Model Y 2025+ / 2026.20 | 터치스크린에서 후석 좌, 우/전체 어린이 보호 잠금 선택 개념 | 좌, 우 독립 제어 사용성 비교 | 모바일 앱, 음성으로 차일드락 제어가 가능하다는 주장 |

# 5. OEM-A 요구사항

| ID | 분류 | 요구사항 | 수용기준 | 검증 수준 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OEM-SR-001 | ASIL B 입력 | SW는 OEM 충돌상태가 CONFIRMED가 되면 다른 명령보다 우선하여 후석 좌, 우 잠금 해제를 요구해야 한다. | 유효 충돌 입력 시 두 출력이 300 ms 이내 RELEASE이고 이후 입력 주기에도 유지된다. | PC/SIL SW 검증 |
| OEM-SR-002 | ASIL B 입력 | SW는 후측방 접근위험이 TRUE인 도어를 LOCK하고 해당 도어의 해제 요청을 억제해야 한다. | 접근위험 TRUE가 되면 해당 출력이 LOCK이고 RELEASE 요청에도 LOCK을 유지하며 원인이 기록된다. | PC/SIL SW 검증 |
| OEM-SR-003 | ASIL B 입력 | SW는 안전 관련 입력의 유효성과 freshness를 확인하고 비정상 입력을 정의된 방식으로 처리해야 한다. | 필수 입력이 200 ms를 초과해 갱신되지 않으면 100 ms 이내 DEGRADED 상태가 되고, 형식, 범위 오류는 평가 전에 거절된다. | 단위 및 PC/SIL |
| OEM-SR-004 | ASIL B 입력 | SW는 정규화 입력의 sensor_fault가 TRUE이면 새 명령을 적용하지 않고 직전 확정 출력을 유지해야 한다. | sensor_fault=TRUE인 첫 평가주기에 좌, 우 출력이 유지되고 FAULT 상태와 경고코드가 제공된다. | 단위 및 PC/SIL |
| OEM-FR-001 | QM | SW는 물리 버튼, AVN, 음성 및 모바일 앱 경로로 수신한 운전자의 좌, 우, 전체 잠금 및 해제 명령을 처리해야 한다. | 정지, 정상입력에서 네 source 각각의 LOCK/RELEASE와 LEFT/RIGHT/ALL 조합이 선택 출력에만 적용된다. | PC/SIL/Web |
| OEM-FR-002 | QM | SW는 차량이 이동을 시작하면 후석 좌, 우 차일드락을 자동으로 활성화해야 한다. | 유효 차속이 3 km/h 이상인 첫 평가주기부터 두 출력이 LOCK이다. | PC/SIL |
| OEM-FR-003 | QM | SW는 운전자가 접근위험 경고 후 10초 이하에 같은 해제 명령을 다시 입력하면 명시적 override로 처리해야 한다. | 첫 억제 후 경과시간이 10초 이하인 같은 도어 재입력에서 override 상태와 이유코드가 생성된다. | PC/SIL/Web |
| OEM-FR-004 | QM | SW는 현재 잠금, 상태, 입력 유효성 및 최근 결정 이유를 표시 인터페이스에 제공해야 한다. | 상태조회 응답에 좌, 우 출력, state, 입력유효성 및 이유코드가 포함된다. | 통합 및 Web |
| OEM-FR-005 | QM | SW는 화재, 과온 또는 성인 탑승이 유효한 불리언 입력으로 확인되면 후석 좌, 우 차일드락을 강제로 해제해야 한다. | 각 입력을 단독 주입했을 때 다음 평가주기에 두 출력이 RELEASE이고 입력별 이유코드가 기록된다. | PC/SIL/Web |
| OEM-FR-006 | QM | SW는 좌, 우 ISOFIX 연결 입력에 따라 해당 후석 차일드락을 강제로 활성화해야 한다. | 한쪽 ISOFIX만 TRUE이면 다음 평가주기에 해당 출력만 LOCK이고 반대쪽 출력은 유지된다. | PC/SIL/Web |
| OEM-FR-007 | QM | SW는 ignition_on이 FALSE이면 논리 차일드락 출력을 초기 해제 상태로 전환해야 한다. | ignition_on=FALSE인 첫 평가주기에 좌, 우 출력이 RELEASE이고 OFF 상태와 ignition_off 이유가 제공된다. | PC/SIL/Web |
| OEM-NFR-001 | QM | 동일한 입력순서와 초기상태에는 동일한 제어결과가 생성되어야 한다. | 고정 시계로 같은 벡터 1,000회 재생 시 공개결과 해시가 모두 같다. | PC/SIL |
| OEM-NFR-002 | QM | SW는 최근 제어결정 100건을 메모리 내 저장소에 보존하되 영상, 음성, 개인 식별자를 저장하지 않아야 한다. | 101건 입력 후 최신 100건만 순서대로 조회되고 허용 필드만 존재하며 프로세스 재기동 후 데이터가 남지 않는다. | 단위 및 통합 |

# 6. 외부 인터페이스 계약

| 인터페이스 ID | 방향 | 주요 데이터 | 단위/범위 | 오류 처리 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OEM-IF-001 | Vehicle→SW | vehicle_speed_kph, gear, source_timestamp_s | km/h 0.0~300.0; P/N/D/R; s | 누락, 형식, 범위 오류 INVALID |
| OEM-IF-002 | Vehicle→SW | crash_status | NONE/PENDING/CONFIRMED | 미정 값 INVALID |
| OEM-IF-003 | Vehicle→SW | rear_left_approach_risk, rear_right_approach_risk | boolean | 누락, 형식 오류 INVALID |
| OEM-IF-004 | Driver→SW | side, action, source | left/right/all; lock/unlock; physical_button/avn/voice/mobile_app | 누락, 형식, 미등록 enum 거절; 요청 시각은 VehicleSnapshot.timestamp_s 사용 |
| OEM-IF-005 | SW→Actuator model | lock_left/right | LOCK/RELEASE | PC/SIL 논리 출력까지만 검증; 적용 feedback은 범위 밖 |
| OEM-IF-006 | SW→Display | state, priority_reason, reason_code, input_validity | enumeration/string | priority_reason을 reason_code로도 매핑; 직렬화 실패는 HTTP 500 |
| OEM-IF-007 | Vehicle→SW | fire_detected, overtemperature_detected, adult_present | boolean | 누락, 형식 오류 INVALID |
| OEM-IF-008 | Vehicle→SW | isofix_left/right | boolean | 누락, 형식 오류 INVALID |
| OEM-IF-009 | Vehicle→SW | ignition_on, sensor_fault | boolean | 누락, 형식 오류 INVALID |

# 7. 대한민국 법규 후보 및 확인 책임

아래 항목은 2026-06-26 시나리오 기준의 차량 수준 적용 후보이다. 자동차관리법 제29조와 시행령 제8조의 위임 사슬, 자동차규칙 제29조, 제102조, 제104조 및 별표 14/14의2의 위치를 통제하되, 대상 차량의 형식, 총중량, 문 구조, 트림이 확정되기 전에는 적용성을 확정하지 않는다.

별표 14의 충돌 중 문 열림 방지, 충돌 후 잠금기능 해제 및 도구 없는 탈출 제약은 가상 OEM의 SW 고장반응 입력 후보로만 파생한다. 별표 14의2에는 같은 일반 잠금기능 해제 문구가 있다고 가정하지 않는다. 시행세칙의 문열림방지장치 시험은 차량, 부품 물리시험이며 PC/SIL 결과로 대체하지 않는다.

| 후속 확인 | 책임 | 완료기준 | 현재 처리 |
| --- | --- | --- | --- |
| 차종, GVW, 문 형식, 트림 | OEM-A 인증 담당 | 적용 별표와 시험항목 승인 입력 | 미제공—법규 후보로 유지 |
| 충돌 입력 신뢰도, 지연 예산 | OEM-A 시스템 담당 | Vehicle→SW 계약 베이스라인 | 가상 SIL 신호만 사용 |
| 도어 래치/구동기 물리 안전 | OEM-A HW/차체 담당 | 차량/부품 시험 성적서 | 공급자 SW 범위 밖 |
| 개인정보 처리 | OEM-A 개인정보 담당 | 실차 상위 시스템 입력 정의 | 불리언 성인존재 신호 외 수집 금지 |

# 8. 공급자 인도 및 수용 증거

| Gate | 베이스라인 | 필수 증거 | 수용 주체 |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 요구사항 | BL-SWR-1.0 | SW 요구사항, Use Case, 검토기록, 양방향 추적 | OEM-A SW Requirements Owner |
| G2 설계 | BL-SWA-1.0 / BL-SWD-1.0 | 아키텍처, 상세설계, UML, 정적분석 계획 | OEM-A SW Architect |
| G3 구현, 통합 | BL-CODE-UT-1.0 / BL-INT-1.0 | 소스, SBOM, 단위, 통합 시험 및 결함 연결 | OEM-A SW Quality |
| G4 SW 검증 | BL-VER-1.0 | 요구 기반 PC/SIL, Web 결과, 미검증 범위, 잔여문제 | OEM-A Verification Owner |

# 9. 추적성

| 상위/입력 | 하위/증거 | 관계, 근거 |
| --- | --- | --- |
| OEM-SR-001 | SWR-007, SWR-008 | derive ¦ 충돌 CONFIRMED 긴급해제와 PENDING 처리 ¦ 계획 |
| OEM-SR-002 | SWR-005, SWR-006, SWR-009 | derive ¦ 접근위험 억제, 재입력, 좌우 독립 ¦ 계획 |
| OEM-SR-003 | SWR-013 | derive ¦ stale 입력 degraded 전이, 형식/범위 오류 거절 ¦ 계획 |
| OEM-SR-004 | SWR-021 | derive ¦ sensor fault 출력 유지, FAULT 상태 ¦ 계획 |
| OEM-FR-001 | SWR-001, SWR-002, SWR-004 | derive ¦ 좌, 우, 전체 명령과 일반 해제 허용조건 ¦ 계획 |
| OEM-FR-002 | SWR-003 | derive ¦ 자동 잠금 임계값 ¦ 계획 |
| OEM-FR-003 | SWR-006 | derive ¦ 접근위험 경고 뒤 10초 이내 재입력 ¦ 계획 |
| OEM-FR-004 | SWR-014, SWR-015 | derive ¦ 상태조회 및 표시 ¦ 계획 |
| OEM-FR-005 | SWR-017 | derive ¦ 화재, 과온, 성인 탑승 강제해제 ¦ 계획 |
| OEM-FR-006 | SWR-018 | derive ¦ 좌, 우 ISOFIX 강제잠금 ¦ 계획 |
| OEM-FR-007 | SWR-020 | derive ¦ ignition-off 출력 해제, OFF 상태 ¦ 계획 |
| OEM-NFR-001 | SWR-016 | derive ¦ 결정론 재생 ¦ 계획 |
| OEM-NFR-002 | SWR-010, SWR-011, SWR-012 | derive ¦ 이벤트 ID, 스키마, 휘발성, 금지정보 ¦ 계획 |

# 10. 참고자료

| 식별자 | 참고 목적, 경계 |
| --- | --- |
| SRC-DEC-001 | VJ-ECL-2026 승인 결정 베이스라인 ¦ PB-2026-001 ¦ 범위, 일정, 안전 가정 ¦ 가상 승인 입력 |
| SRC-HMC-ECL-001 | Hyundai 2026 Grandeur GN7 전자식 차일드락 ¦ 2026 Korea; 2026-08-23 관찰 ¦ 직접 제품 참고 ¦ 내부 사양, 역사본 아님 |
| SRC-HMC-SEA-001 | Hyundai 2026 Grandeur GN7 안전하차보조 ¦ 2026 Korea; 2026-08-23 관찰 ¦ 간접 기능 참고 ¦ 법규, OEM 요구로 일반화 금지 |
| SRC-HMC-COL-001 | Hyundai 2026 Grandeur GN7 충돌 후 잠금해제 ¦ 2026 Korea; 2026-08-23 관찰 ¦ 기능 후보 ¦ 차량 적합성 증거 아님 |
| SRC-TESLA-ECL-001 | Tesla Model Y 어린이 보호 잠금 ¦ 2025+, SW 2026.20; 2026-08-23 관찰 ¦ 좌, 우 선택 개념 ¦ Tesla 내부 사양 아님 |
| SRC-LAW-KMVSS-001 | 자동차 및 자동차부품의 성능과 기준에 관한 규칙 ¦ 2026-06-05 시행 역사본 ¦ 차량기준 적용 후보 ¦ 차량 분류 확인 전 확정 금지 |
| SRC-LAW-KMVSS-A14-001 | 자동차규칙 별표 14 ¦ 2026-06-26 기준 ¦ 충돌 제약 후보 ¦ 물리시험, 인증 증거 아님 |
| SRC-LAW-KMVSS-A14-2-001 | 자동차규칙 별표 14의2 ¦ 2026-06-26 기준 ¦ 측면충돌 제약 후보 ¦ 별표 14 문구 일반화 금지 |
| SRC-ISO-001 | ISO 26262-6:2018 공식 카탈로그 ¦ 2018 ¦ 선정 SW 활동 경계 ¦ 표준 요구문 복제, 전체 준수 주장 금지 |
| REG-SRC-001_출처 및 적용성 등록부(source_register.xlsx) | 출처, KGAS, Part 6 적용성과 검토 제한의 통제본 |

문서 종료 본 문서의 실제 승인란은 미승인 상태이다. 품질평가 실습에서는 관찰 사실, 판단 기준, 영향 및 증거 위치를 기록하며 결함 수정이나 재검증은 수행하지 않는다.